Tehnično poročilo – Sanacija ceste Ponikve do št. 3 – L = 440 m

Preddela:

Zapora cestišča

Pred pričetkom izvedbe sanacije ceste je potrebno izdelati projekt zapore ceste s cestno signalizacijo, izvedba polovične zapore v času gradbenih, zemeljskih del in popolna zapora v času asfalterskih del, vendar v krajšem času – dan ali dva.

Zakoličba podzemnih vodov

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno na predmetnem delu sanacije, izvesti zakoličenje morebitnih  komunalnih podzemnih vodov s strani pooblaščenih upravljalcev. Zakoličiti in označiti je potrebno dele cestišča predvidene za izvedbo sanacij,  izvedba sendvič sistema, izvedba drenaž, cestnih prepustov z vpadnimi jaški in iztočnimi glavami.

Frezanje oz. rušenje asfalta

Obstoječe asfaltne površine je potrebno v kolikor je možno pofrezati oz. porušiti na določenih mestih ter obstoječ material ponovno uporabiti na licu samem, v ceni je potrebno upoštevati tudi zarez obstoječega asfalta vseh debelin.

Zgornji ustroj:

Nosilne nevezane plasti zamenjava

Na mestih frezanja oz. odstranjevanje asfaltnih površin predvidene za sanacijo, se izvedejo izkopi zemljine III. do IV. ktg v globini do 50 cm, kompletno z odvozom na stalno deponijo z pridobitvijo evidenčnega lista za odpadni material, nato se izvede priprava temeljnih tal z grobim planiranjem in komprimiranjem, po potrebi tudi z dosipom drobljenca do zbitosti Ev = 40 MN/m2. Naslednja faza zajema dovoz in vgradnjo drobljenca 0-32, z vgradnjo in sprotnim komprimiranjem v dveh plasteh. Skupna vgrajena debelina drobljenca mora biti 50 cm do izmerjene zbitosti Ev = 120 MN/m2 in planiranjem točnosti do +- 1 cm.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije  in ostalo tehnično regulativo – TSC, Tehnične specifikacije za javne ceste.

Proizvedeni in vgrajeni cestno gradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti in Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije RS za ceste ter njihovim dopolnilom.

Nosilne vezane plasti

Po izvedeni izvedbi nosilne nevezane plasti iz tamponskega drobljenca  in izvedbi zbitosti, se izvede fini planum pred izvedbo asfaltiranja, potrebne deb. do 5 cm do točnosti +- 1 cm s komprimiranjem.

Sanacije

Kjer se izvajajo sanacije se odrezani del obstoječe asfaltne površine očisti, odrezani deli morajo biti ravni. Stik stari – novi asfalt asfalt se premaže po celotni višini z bitumensko lepilno zmesjo – kot npr. Diaplast. Debelina asfaltne nosilne zmesi AC 22 BASE B50/70 A4 mora biti 7 cm.

Preplastitve

Kjer se izvaja asfaltiranje preplastitve se odrezani del obstoječe asfaltne površine očisti, odrezani deli morajo biti ravni. Stik stari – novi asfalt asfalt se premaže po celotni višini z bitumensko lepilno zmesjo – kot npr. Diaplast. Debelina asfaltne obrabne zmesi AC 11 SURF B70/100 A4 mora biti 4 cm.

Ostala dela:

Odvodnjavanje cestišča

Odvodnjavanje cestišča se izvede preko bankin v obcestne površine, pri večjih vzdolžnih padcih pa se izvede asfaltna mulda v vseh plasteh asfaltnih zmesi širine 50 cm, v obcestne prepuste ali na obcestne površine na večjih mestih.

Prometni znaki

Prometna oprema in signalizacija se izvede v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Tehničnimi pogoji Direkcije RS za infrastrukturo in veljavnimi TSC.